МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт информационных технологий

кафедра «Информационные системы»

Лабораторная работа №3

«Исследование способов назначения списков контроля доступа в локальных

компьютерных сетях»

по дисциплине «Инфокоммуникационные системы и сети»

Выполнил: ст. гр. ИС/б-20-1-о___

Скороходова В.А.______________

Проверил: Чернега В.С.      _____

Севастополь

2023 г.

1. Цель работы

Исследование методов контроля доступа к сетевым ресурсам и способов составления списков ограничения доступа, приобретение практических навыков составления стандартных и расширенных списков доступа, а также конфигурации сетевого оборудования.

2. Постановка задачи

2.1. Изучить теоретический материал, относящийся к составлению и применению списков доступа (выполняется в процессе домашней подготовки).

2.2. Создать в рабочем окне Packet Tracer схему сети, изображенную на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема исследуемой сети

2.3. Сконфигурировать коммутатор таким образом, чтобы компьютер администратора c адресом 172.16.0.100 находился в vlan 2, сервер с адресом 172.16.1.0/24 размещался в vlan 3, а рабочие станции представляли собой подсеть vlan 10 с адресом 172.16.2.0/24. Конфигурацию оборудования выполнить с командной строки.

2.4. Сконфигурировать оборудования т.о., чтобы доступ к серверу имел только администратор.

2.5. Проверить путем пингования, что требования, изложенные в п.2.3 и 2.4, выполнены.

2.6. Переконфигурировать оборудования т.о., чтобы пользователи рабочих станций РС0-РС2 имели доступ к файл-серверу и к HTTP (порт80) и FTP (порт21) серверам. При этом предусмотреть функционирование DNS (порт 53) сервера.

2.7. Сформулировать выводы по результатам исследований.

Примечание: проверить правильность конфигурации телекоммуникационного оборудования и обнаружить ошибки конфигурации можно путем использования приложения А.

3. Ход работы

Была построена сеть, показанная на рисунке 2. Устройствам были присвоены IP-адреса, также показанные на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема исследуемой сети

Для удобства была заполнена таблица 1, отображающая информацию о сетевых адресах устройств.

Таблица 1 – Сетевые адреса

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес | Маска | Шлюз |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Router 0 | Gig0/0.2 | 172.16.0.1/24 | 255.255.255.0 |  |
|  | Gig0/0.3 | 172.16.1.1/24 | 255.255.255.0 |  |
|  | Gig0/0.10 | 172.16.2.1/24 | 255.255.255.0 |  |
| Laptop | Fa0/0 | 172.16.0.100 | 255.255.255.0 | 172.16.0.1 |
| PC0 | Fa0/0 | 172.16.2.2 | 255.255.255.0 | 172.16.2.1 |
| PC1 | Fa0/0 | 172.16.2.3 | 255.255.255.0 | 172.16.2.1 |
| PC2 | Fa0/0 | 172.16.2.4 | 255.255.255.0 | 172.16.2.1 |
| Server | Fa0/0 | 172.16.1.2 | 255.255.255.0 | 172.16.1.1 |

Далее было проведено создание VLAN на устройстве Switch0, полный код представлен в листинге 1.

Листинг 1 – Создание списка VLAN на коммутаторе

Switch(config)#vlan 10

Switch(config-vlan)#name vlan10

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 2

Switch(config-vlan)#name vlan2

Switch(config-vlan)#exit

Switch(config)#vlan 3

Switch(config-vlan)#name vlan3

Switch(config-vlan)#exit

Далее необходимо было настроить сеть таким образом, чтобы трафик мог идти между различными VLAN. Для этого на роутере были введены команды, представленные в листинге 2. На интерфейсе, подключенному к коммутатору (fa0/0) были созданы три сабинтерфейса для трех VLAN соответвенно.

Листинг 2 – Создание подинтерфейсов интерфейса fa0/0

Router(config)#interface fa0/0

Router(config-if)#description Switch

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#interface fa0/0.2

Router(config-subif)#

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.2, changed state to up

Router(config-subif)#description Admin

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 2

Router(config-subif)#ip address 172.16.0.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface fa0/0.3

Router(config-subif)#

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.3, changed state to up

Router(config-subif)#description Server

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 3

Router(config-subif)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

Router(config)#interface fa0/0.10

Router(config-subif)#

%LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0.10, changed state to up

Router(config-subif)#description Users

Router(config-subif)#encapsulation dot1q 10

Router(config-subif)#ip address 172.16.2.1 255.255.255.0

Router(config-subif)#exit

Router(config)#exit

Затем была проверена достижимость трафика между VLAN. Для этого было осуществлено пингование с устройства PC0 на устройство Server0. На рисунке 3 показан результат пингования. Как видно, узлы достижимы, хоть и находятся в разных VLAN.

Рисунок 3 – Пингование с PC0 на Server0

Далее требовалось сконфигурировать сеть таким образом, чтобы доступ к серверу имел только компьютер администратора (Laptop0). Для этого на роутере был создан список доступа с необходимыми параметрами. Также необходимо было, чтобы пользователи рабочих станций РС0-РС2 имели доступ к файл-серверу и к HTTP (порт80) и FTP (порт21) серверам. При этом предусмотреть функционирование DNS (порт 53) сервера. На рисунке 4 представлен список доступа, который решает поставленные задачи.

Рисунок 4 – Создание списка доступа

На рисунке 5 представлен результат проверки достижимости трафика между Server0 и другими устройствами. Как видно, трафик с компьютера администратора достигает сервер, а другое устройство уже нет.

Рисунок 5 – Проверка достижимости сервера путем пингования с разных устройств

Также необходимо проверить, что пользователи рабочих станций РС0-РС2 имеют доступ к файл-серверу и к HTTP (порт80) и FTP (порт21) серверам.

Для этого на устройстве Server0 во вкладке «Сервисы» был создан файл index.html, код которого показан на рисунке 6.

Далее с устройства PC0 был проверен доступ к этому файлу. Результат на рисунке 7. Как видно, доступ есть.

Рисунок 6 – Содержимое файла на сервере

Рисунок 7 – Проверка доступа к файлу

Для проверки FTP на устройстве Server0 во вкладке FTP был создан пользователь, логин и пароль которого представлены на рисунке 8.

Затем на устройстве РС0 было осуществлено подключение к FTP-серверу (рисунок 9).

Рисунок 8 – Создание пользователя

Рисунок 9 – Проверка подключения к FTP-серверу

4. Выводы

В ходе выполнения данной лабораторной работы были исследованы методы контроля доступа к сетевым ресурсам и способы составления списков ограничения доступа, приобретены практические навыки составления стандартных и расширенных списков доступа, а также конфигурации сетевого оборудования.

5. Контрольные вопросы

5.1. Что представляют собой списки контроля доступа?

Для отсечения нежелательных пакетов широко применяются списки доступа ACL (Access Control Lists), которые являются своеобразными фильтрами пакетов. Они позволяют запретить или разрешить определенным хостам доступ к ресурсам сети. Например, в корпоративной сети администраторы могут запретить доступ к внутреннему серверу или в Интернет определенным пользователям, а остальным наоборот – разрешить.

5.2. Какой адрес является критерием для разрешения/запрещения пакета?

5.3. Где применяются ACL?

ACL применяются на маршрутизаторах и коммутаторах для управления трафиком в сети. Они используются для фильтрации и контроля передачи пакетов на основе определенных условий. ACL могут быть настроены на входящий или исходящий интерфейс маршрутизатора или коммутатора, чтобы определить, какие пакеты разрешены или запрещены на этом интерфейсе.

5.4. Как задать элемент ACL и что такое инверсная маска?

Элемент ACL задается с помощью адреса и маски подсети, которые определяют диапазон IP-адресов, для которых будет применяться соответствующее действие (разрешение или запрещение). Элемент ACL состоит из следующих частей:

IP-адрес: Это адрес источника или адрес назначения, к которому будет применяться ACL.

Маска подсети: Она определяет, какие биты в IP-адресе должны сравниваться при применении ACL. Маска подсети состоит из единиц и нулей, где единицы указывают биты, которые должны совпадать, а нули - биты, которые могут иметь любое значение.

Инверсная маска (Wildcard mask): Инверсная маска представляет собой инвертированную версию маски подсети. Она указывает, какие биты в IP-адресе могут отличаться при применении ACL. Инверсная маска получается путем инвертирования битов маски подсети. Например, если маска подсети равна 255.255.255.0, то инверсная маска будет равна 0.0.0.255.

5.5. Как маршрутизатор обрабатывает элементы ACL?

Маршрутизатор обрабатывает элементы ACL путем сравнения IP-адресов и портов входящих пакетов с заданными условиями в элементах ACL. Если условия в элементе ACL совпадают с пакетом, то маршрутизатор применяет соответствующее действие (разрешение или запрещение) к пакету. Если пакет соответствует разрешающему элементу ACL, он будет передан на соответствующий интерфейс для дальнейшей маршрутизации. В случае совпадения с запрещающим элементом ACL пакет будет отброшен и не будет маршрутизироваться дальше. Маршрутизатор обрабатывает элементы ACL в порядке их нахождения в списке, поэтому важно учитывать порядок элементов в списке ACL, чтобы правильно управлять трафиком в сети.

5.6. Какой элемент всегда неявно присутствует в ACL?

"deny all" или "deny any". Это означает, что если пакет не соответствует ни одному из предыдущих элементов ACL, то он будет запрещен по умолчанию.

5.7. Как ACL применить к интерфейсу и затем его отменить?

Для применения ACL к интерфейсу маршрутизатора или коммутатора используются команды конфигурации. В Cisco IOS, например, для применения ACL к интерфейсу входящего трафика используется команда ip access-group <имя_ACL> in, а для применения ACL к интерфейсу исходящего трафика используется команда ip access-group <имя_ACL> out. Здесь <имя_ACL> - это имя или номер ACL, который вы хотите применить.

Чтобы отменить применение ACL к интерфейсу, вы можете использовать команду no ip access-group <имя_ACL> in для входящего трафика или no ip access-group <имя_ACL> out для исходящего трафика. Это удалит примененное ACL с указанного интерфейса.

5.8. Чем отличается входной ACL от выходного?

На входе весь поступающий трафик подвергается фильтрации. Нежелательные пакеты отбрасываются и уже только потом остальные пакеты маршрутизируются. Если же ACL настроены на выходе интерфейса, то трафик фильтруется сразу же после процесса маршрутизации.

5.9. Где в сети рекомендуется размещать ACL?

5.10. Какими тремя командами можно проверить содержимое ACL и привязку к интерфейсу?

show access-list: Эта команда отображает список всех созданных ACL на устройстве и их содержимое, включая условия и действия, определенные в каждом элементе ACL.

show ip interface <interface_name>: Эта команда показывает конфигурацию интерфейса и включает информацию о привязке ACL к интерфейсу входящего или исходящего трафика.

show running-config: Эта команда выводит текущую конфигурацию устройства, включая все ACL, примененные к интерфейсам.

5.11. Что фильтруют расширенные ACL?

Расширенные ACL (Extended ACL) фильтруют трафик на основе более детальных условий, чем стандартные ACL. Они позволяют фильтровать пакеты по исходному и целевому IP-адресам, портам и протоколам. Расширенные ACL позволяют более гибко контролировать трафик в сети, так как они могут определять более сложные правила фильтрации на основе различных параметров пакета.

5.12. Какую дополнительную функциональность имеют расширенные ACL по сравнению со стандартными?

- Фильтрация на основе исходного и целевого IP-адреса: Расширенные ACL позволяют указывать конкретные IP-адреса и подсети в условиях фильтрации, что обеспечивает более точный контроль над трафиком.

- Фильтрация на основе портов и протоколов: Расширенные ACL позволяют фильтровать трафик на основе портов и протоколов, что позволяет контролировать доступ к конкретным сетевым службам или приложениям.

- Использование инверсной маски: Расширенные ACL могут использовать инверсную маску для определения несовпадающих битов в IP-адресе, что дает большую гибкость при настройке правил фильтрации.

5.13. Можно ли, используя расширенные ACL, наложить ограничения на трафик к определённой TCP/IP службе?

Да, используя расширенные ACL, можно наложить ограничения на трафик к определенной TCP/IP службе. Для этого в элементе ACL нужно указать соответствующий протокол (TCP или UDP) и номер порта, который используется для определенной службы. Например, чтобы ограничить доступ к веб-серверу (который обычно работает на порту 80), можно создать элемент ACL, который разрешает трафик только с определенного источника на целевой IP-адрес с использованием TCP-протокола и порта 80. Остальной трафик, направленный на этот порт, будет запрещен.

5.14. Опишите процедуру создания именованного ACL.

Создайте именованный ACL с помощью команды ip access-list <имя_ACL>, где <имя_ACL> - это имя, которое вы выбираете для ACL.

Определите условия и действия для каждого элемента ACL. Например, вы можете использовать команду permit или deny для разрешения или запрещения трафика, а затем указать соответствующие условия, такие как исходный и целевой IP-адрес, порт или протокол. Например:

permit tcp any host 192.168.0.10 eq 80

deny ip any any

```

Сохраните настройки ACL с помощью команды exit или end.

Примените созданный именованный ACL к интерфейсу или другой конфигурационной секции сетевого устройства с помощью соответствующей команды. Например, в Cisco IOS для применения ACL к интерфейсу входящего трафика используется команда ip access-group <имя_ACL> in.

5.15. Как отредактировать конкретную строку в числовом ACL?

Для редактирования конкретной строки в числовом ACL требуется перезаписать всю строку с новыми значениями, включая измененные параметры. Невозможно отредактировать отдельный параметр внутри строки числового ACL без перезаписи всей строки.

5.16. Как отредактировать конкретную строку в именованном ACL?

Войдите в режим конфигурации устройства. Например, в Cisco IOS это делается с помощью команды configure terminal.

Войдите в режим редактирования именованного ACL с помощью команды ip access-list <имя_ACL>, где <имя_ACL> - это имя вашего ACL.

Используйте команду no <строка_ACL> для удаления существующей строки ACL, которую вы хотите изменить.

Создайте новую строку ACL с требуемыми изменениями

5.17. Чем отличается форматы команд для ввода элементов числового и именованного ACL?